ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4. ТЕСТИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ НА ОШИБКИ.

Цель: получить практические навыки тестирования оперативной памяти и определения её технических характеристик, ВЫЯВЛЕНИЕ ОШИБОК.

Причины и признаки сбоев ОЗУ

Чаще всего нарушения в работе оперативной памяти (ОЗУ) происходят из-за неисправности микросхем, установленных на ее планках. Иногда встречаются и менее распространенные причины:

- неправильные настройки BIOS материнской платы

- плохой контакт модуля памяти из-за окисления его контактных площадок

- повреждение контактов слота ОЗУ на материнской плате

- неисправность контроллера памяти центрального процессора

Первые признаки неисправности оперативной памяти следующие:

- самопроизвольное закрытие приложений — с сообщением об ошибке или без него

- спонтанные перезагрузки

- «синие экраны смерти»

- зависания системы «намертво», когда помогает только перезагрузка с кнопки

- постоянные «тормоза» в интерфейсе операционной системы и в программах

Данные симптомы могут говорить не только о неисправности ОЗУ, похожее может наблюдаться и при сбоях других комплектующих. Однако начать выяснение причины стоит именно с диагностики оперативной памяти. Для этого существует несколько программных методов.

Ход работы.

- Записать название практической работы и ответы на контрольные вопросы.

- Определить технические характеристики оперативной памяти программой CPU-Z. Записать результаты тестирования, приложить скрин.

- Выполнить тестирование оперативной памяти программой AIDA64, используя тест памяти. Записать результаты тестирования, приложить скрин.

- MemTest86+

«Золотой стандарт» тестирования оперативной памяти — программа MemTest86 и ее ответвление MemTest86+. Обе имеют схожие алгоритмы тестирования, но слегка отличаются внешним видом и расположением настроек. С MemTest86+ неопытному пользователю будет разобраться проще.

Для проверки памяти с помощью программы понадобится пустой флеш-накопитель любого объема. Переходим на официальный сайт программы и в самом низу страницы нажимаем на «Windows USB Installer (32/64 bits)». Вставляем пустую флешку и запускаем скачанный файл. Нажимаем «I agree». Под надписью «Select your USB Flash Drive» выбираем букву накопителя и устанавливаем галочку форматирования рядом.

Провести тестирование ОЗУ. Приложить снимки. Сделать вывод.

!!! Если Memtest выдаёт красные ошибки, то вашу ОЗУ уже не вылечить. Покупайте новую.

- Записать выводы о проделанной работе.

- Защитить лабораторную работу у преподавателя (отчет).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

- Тайминги оперативной памяти: CL (CAS Latency); tRAS (Activate to Precharge Delay); tRCD (RAS to CAS Delay); tRP (Row Precharge Delay).

- Многоканальный режим работы оперативной памяти.

- Выполнить визуальное определение технических характеристик оперативной памяти, представленных на рисунках, используя приведенный пример, записать их в отчет.

пример

И еще пример, к примеру.

Модули для описания:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |